郑州市水务局

准予水行政许可决定书

郑水行许[2017]46号

许可事项：关于对郑州市陇海路BRT枢纽站工程水土保持方案的审批

郑州交通建设投资有限公司：

本机关于2017年6月12日受理了你单位提出的《关于对郑州市陇海路BRT枢纽站工程水土保持方案审批的申请》。依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规、技术规范的有关规定，经审查，该申请符合法定条件，许可如下：

一、郑州市陇海路BRT枢纽站工程位于郑州市中原区，陇海路南侧，西三环西侧，环翠路东侧。建设规模为：总用地面积为16.96亩(11309.97m2），总建筑面积235.6 m2，公交停车位39个，小车停车位21个。枢纽站工程由主体工程区（含调度管理区和停车广场区两个二级分区）、施工生产生活区（占地含在主体工程区内）、临时堆土区（占地含在主体工程区内）组成，全部为永久占地。工程建设期总挖方量11578.07m3，总填方量269.07m3，挖填平衡后，需弃方11309m3，并将该弃方运至2.8公里处的航海路公交枢纽站作为场区建设的填料。工程估算总投资为961.06万元，其中土建投资782.30万元，计划于2017年5月开工建设，2017年12月底建成并于2018年1月初投入试运营，建设工期8个月。

项目区位于北方土石山区中的伏牛山山地丘陵保土水源涵养区，属淮河流域，冲积平原地貌类型，暖温带大陆性季风气候。多年平均气温14.2℃，多年平均降水量640.9mm。主要土壤类型为潮土，植被类型为暖温带落叶阔叶林，水土流失以微度水力侵蚀为主，多年平均土壤侵蚀模数200t/km2·a，容许土壤流失量200t/km2.a。属河南省水土流失重点治理区范围。

二、同意方案编制深度为可研设计深度。方案编制依据充分，内容全面，水土流失防治责任范围和防治目标明确，水土流失防治分区及防治措施总体布局基本可行，符合开发建设项目水土保持有关技术规范的规定和要求，可作为下阶段水土保持工作的依据。

- 同意方案设计水平年为2018年，届时方案确定的建设期的各项水土保持设施应全部按设计要求建成并发挥功能，达到水土保持设施专项验收的要求。

四、基本同意水土流失预测内容、预测方法和预测结果。经预测，本工程建设期将扰动地表面积10309.97m2，工程建设期可能造成水土流失总量为40.42t，新增水土流失量为36.92t。

五、同意本工程采取建设类项目一级水土流失防治标准。基本同意设计水平年（2018年）时的水土流失防治目标为：扰动土地整治率为95%，水土流失总治理度为96%，水土流失控制比为1.0，拦渣率为95%，林草植被恢复率为98%，林草植被覆盖率为26%。

六、基本同意该工程水土流失防治责任范围为12339.97m2,其中项目建设区面积为11309.97m2，直接影响区面积为1030.00m2。

七、同意将水土流失防治区划分为3个一级防治区和2个二级防治区，即：主体工程防治区（包括调度管理区和停车广场区）、施工生产生活区和临时堆土区。基本同意水土流失防治措施总体布局和措施体系。

1、主体工程防治区

（1）调度管理区

施工时按要求对裸露地面进行临时覆盖；施工场地周边设置彩钢板拦挡措施；在调度室周边设临时排水沟，排水沟出口处设沉沙池，施工结束后回填排水沟、沉沙池并进行土地整治，对相关区域进行乔灌草组合绿化等。

工程措施：土地整治455m2；排水管线工程土方开挖24.4m3，土方回填15.25m3；机砖抹面沉沙池1个，挡水土埂长15m。

植物措施：场地绿化乔木12棵，灌木728株，植草273m2。

临时措施：沉沙池1个，挡水土埂长15m，土质排水沟长175m；防尘网覆盖1093m2；彩钢板拦挡81.40m。

（2）停车广场区

施工时，按要求对裸露地面进行临时覆盖措施；施工场地周边设置彩钢板拦挡措施；在场地平整区内、施工场地外围挖临时排水沟以引导雨水，临时排水沟接入调度管理区的临时排水系统，待其他区域施工完毕后回填临时排水沟，并进行土地整治、绿化等。

工程措施：土地整治2085m2；排水管线工程土方开挖137.60m3，土方回填86m3。

植物措施：场地绿化乔木84棵，灌木3336株，植草1251m2，植草砖300m2。

临时措施：土质排水沟长415m；防尘网覆盖10282m2；彩钢板拦挡427.3m。

2、施工生产生活区

在公交场区的东北角绿化区域内设置施工生产生活区，施工生产生活区周边设临时排水沟，排水沟出口处设沉沙池，待施工结束后，回填临时排水沟与沉沙池，进行土地整治，按要求进行灌草结合绿化。

（1）工程措施：土地整治90m2。

（2）植物措施：场地绿化灌木144株，植草54m2。

（3）临时措施：沉沙池1个，挡水土埂长15m，土质排水沟长45m。

3、临时堆土区

在项目场址的空闲区域内布设一处临时堆土区。临时堆土区布设在本工程东北角的绿化用地上，占地尺寸为10m×15m，占地面积为150m2，堆高2.5m，边坡比1:1，堆存的为本工程土建基础、沉沙池、临时排水沟等开挖土方，共计371.80m3。表土堆放时采取袋装土拦挡和防尘网覆盖措施，施工结束后，堆土回填，对所占地面进行土地整治后按要求进行绿化。

（1）工程措施：土地整治150m2。

（2）植物措施：场地绿化灌木240株，植草90m2。

（3）临时措施：袋装土拦挡4.68m3，临时覆盖283m2。

八、基本同意水土保持方案实施进度安排，要严格按照批复的水土保持方案所确定的进度组织实施水土保持工程的施工。

九、基本同意水土保持监测内容和方法，同意采取实地调查、定点观测与巡查相结合的方法进行监测。

十、基本同意投资概算的编制依据、原则及方法。水土保持概算总投资51.17万元（主体已列投资15.97万元，方案新增投资35.20万元），其中防治费19.24万元（工程措施投资1.42万元；植物措施投资11.15万元；临时措施投资6.67万元）；独立费用27.59万元（其中水土保持监测费21.65万元）；基本预备费1.85万元，水土保持补偿费2.49万元(水土保持补偿费计征面积为11309.97m2，因河南省水土保持补偿费征收标准未出台,暂按国家标准每平方米2.2元预留水土保持补偿费2.49万元，待河南省新的水土保持补偿费征收标准颁布实施后按新标准计征)。

十一、建设单位下阶段应重点做好以下工作

1、切实加强施工组织和管理，严格按照方案要求落实各项水保措施。认真做好施工期间的洒水、苫盖、拦挡等临时防护措施，有效控制施工杨尘。认真做好对南水北调干渠水源的保护工作，并严格遵守相关管理规定。认真做好水土保持监理工作，确保水土保持工程质量。施工活动要严格限定在征占地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。

2、严格按照水利部相关要求，做好水土保持监测工作，按规定向我局提交监测实施方案、季度报告及总结报告。要认真做好水保工程的后续设计并报我局备案，确保水土保持“三同时”制度的落实。

3、中原区农委要依法加强监督检查。建设单位须在工程开工时向中原区农委报告，要积极配合、主动接受各级水行政主管部门的监督检查。

4、本工程的规模、选址等发生重大变化时，应及时补充或重新编制水土保持方案，并报我局审批。水土保持方案实施过程中，水土保持措施如需做出重大变更，须报我局批准。

5、工程开工前须及时与我局水土保持处联系缴纳水土保持补偿费，工程投入运行之前应向我局申请组织水土保持设施验收。

2017年6月12日